ТЕСТЫ

по курсу «Автоматическая коммутация», часть 2

специальность 210406 «Сети связи и системы коммутации»

# РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ

1.1. Цифровая передача речи

- Какова должна быть частота дискретизации АИМ, если передается сигнал, спектр которого ограничен частотой 7 кГц?

- Что будет, если частота модуляции при АИМ будет более удвоенной верхней граничной частоты модулируемого сигнала?

- Из каких соображений при модуляции ИКМ выбрана частота дискретизации равной 8 кГц?

- Укажите последовательность преобразований аналогового сигнала при импульсно-кодовой модуляции?

- Сколько уровней квантования используется  в системе ИКМ-30?

- Почему используется 8-ми разрядный код в системе ИКМ-30?

- Почему используется нелинейное квантование в системе ИКМ-30?

- Каков период повторения импульсов дискретизации одного аналогового сигнала?

- Зачем нужен фильтр нижних частот (ФНЧ) на входе дискретизатора в системе ИКМ-30?

- Какие коды используются в линии при передаче сигналов в системе ИКМ-30?

- Сколько циклов содержит сверхцикл в системе ИКМ-30?

- Каков период повторения цикла в системе ИКМ-30?

- Какова длительность одного канального интервала в системе ИКМ-30?

- Каково назначение канального интервала 16 в цикле ИКМ-30?

- Каково назначение канального интервала 0 в цикле ИКМ-30?

- В каком цикле системы ИКМ-30 передается сигнальная информация канального интервала 18?

- Сколько сигнальных каналов организуется в одном цикле системы ИКМ-30?

- Какой цикл сверхцикла в системе ИКМ-30 используется для передачи сигнальной информации канальных интервалов 6 и 22?

- Каков период повторения сверхцикла в системе ИКМ-30?

- Как называется сигнализация по канальному интервалу 16 в системе ИКМ-30?

1.2. Принципы построения цифровых систем коммутации

- Какие основные недостатки механического контакта?

- Какие основные недостатки электронного контакта по сравнению с механическим?

- Какова норма на вносимое затухание станционного 4-х полюсника?

- Какова норма на переходное затухание между различными входами станционного 4-х полюсника?

- Какие цифровые системы коммутации (ЦСК) рекомендованы для использования на международной сети ВСС РФ?

- Какие ЦСК рекомендованы для использования на междугородных сетях ВСС РФ?

- Сколько типов зарубежных ЦСК рекомендуется использовать на местных сетях ВСС РФ?

- Чем отличаются КЭАТС и ЭАТС?

- Каков должен быть коммутационный коэффициент для устройств управления АТС?

- Каков должен быть коммутационный коэффициент для разговорного тракта АТС?

- Основные тактико-технические характеристики современных ЦСК.

- Какие интерфейсы имеют современные цифровые системы коммутации?

- В какие блоки включаются абонентские линии в ЦСК? В чем особенность их построения?

- В какие блоки включаются соединительные линии в ЦСК? В чем особенность их построения?

- Отличие структур ЦСК 80-х годов и современных?

- Какие системы сигнализации поддерживают современные ЦСК?

- Как может быть организовано взаимодействие различных функциональных блоков в ЦСК?

- Особенности реализации систем управления современных ЦСК.

- Какие режимы коммутации реализуют современные ЦСК?

- Принципы организации технической эксплуатации ЦСК.

1.3. Пространственная и временная коммутация цифровых каналов

- Какие временные каналы можно коммутировать в пространственном коммутаторе?

- Основной недостаток пространственной коммутации цифровых каналов?

- На каких элементах могут строиться пространственные коммутаторы цифровых сигналов?

- Сколько мультиплексоров нужно для построения пространственного коммутатора на 14 входящих и 18 исходящих ИКМ-линий?

- Сколько входов должны иметь мультиплексоры пространственного коммутатора на 8 входящих и 12 исходящих ИКМ-линий?

- Сколько ячеек памяти имеют адресные запоминающие устройства (ЗУ) мультиплексоров пространственного  коммутатора на 16 входящих и 8 исходящих ИКМ-линий?

- Какова разрядность адресного ЗУ мультиплексоров пространственного коммутатора на 16 входящих и 32 исходящих ИКМ-линии?

- Какой мультиплексор будет использоваться в пространственном коммутаторе при коммутации 14 входящей с 5 исходящей ИКМ-линией?

- Какой мультиплексор будет использоваться в пространственном коммутаторе при коммутации 5 входящей  с 16 исходящей ИКМ-линией?

- Какая информация записывается в ячейках адресного ЗУ мультиплексоров пространственного коммутатора?

- Каков основной недостаток временной коммутации цифровых каналов?

- На каких основных элементах строятся временные коммутаторы?

- Возможна ли временная коммутация канального интервала 29 с канальным интервалом 17?

- Какова будет временная задержка при коммутации канального интервала 14 КИ с канальным интервалом 6?

- Какова будет временная задержка при коммутации канального интервала 11 с канальным интервалом 31?

- Из чего состоит временной коммутатор?

- Какова разрядность разговорной памяти временного коммутатора?

- Какова разрядность адресной памяти временного коммутатора на одну цифровую линию ИКМ-30?

- Какая информация записывается в ячейки адресной памяти временного коммутатора?

- Сколько ячеек содержит адресная память временного коммутатора на одну цифровую линию ИКМ-30?

Задача 1.

Во временном коммутаторе на одну линию ИКМ-30/32 установить соединение входящего канального интервала (КИ) с исходящим КИ в соответствии с данными табл. 1.

ТРЕБУЕТСЯ:

1. Изобразить схему временного коммутатора с указанием номеров ячеек разговорного и адресного ЗУ и их содержимого.

2. Описать процесс работы схемы при установлении соединения.

3. Определить временную задержку информации при коммутации указанных КИ.

Таблица 1.

| № варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входящий КИ | 3 | 15 | 7 | 4 | 21 | 19 | 30 | 11 | 25 | 0 | 31 | 29 | 5 | 18 | 27 | 10 | 26 | 9 | 14 | 29 | 7 |
| Исходящий КИ | 22 | 4 | 18 | 31 | 0 | 28 | 7 | 19 | 13 | 31 | 0 | 2 | 16 | 24 | 19 | 5 | 12 | 15 | 8 | 23 | 18 |

Задача 2.

Установить двухстороннее разговорное соединение в пространственном коммутаторе, имеющем 16 входящих и 16 исходящих цифровых линий ИКМ-30/32. Номера входящей и исходящей ИКМ-линий и номера каналов в них приведены в табл. 2.

ТРЕБУЕТСЯ:

1. Изобразить схему пространственного коммутатора с указанием используемых при коммутации мультиплексоров, номера ячеек управляющей памяти и их содержимого при коммутации прямого и обратного разговорного соединений.

2. Определить требуемое число и характеристики мультиплексоров, объем управляющей памяти.

3. Описать процесс коммутации. Указать особенности двухстороннего соединения.

Таблица 2

| № варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входящая ИКМ-линия | 1 | 3 | 11 | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 2 | 7 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| Входящий КИ | 3 | 15 | 7 | 4 | 21 | 19 | 30 | 11 | 25 | 0 | 31 | 29 | 5 | 18 | 27 | 10 | 26 | 9 | 14 | 29 | 7 |
| Исходящая ИКМ-линия | 6 | 12 | 8 | 9 | 14 | 6 | 5 | 12 | 2 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 9 | 7 | 13 | 4 |
| Исходящий КИ | 22 | 4 | 18 | 31 | 0 | 28 | 7 | 19 | 13 | 31 | 0 | 2 | 16 | 24 | 19 | 5 | 12 | 15 | 8 | 23 | 18 |

1.4. Коммутационные поля ЦСК

- Какие схемы построения используются в коммутационных полях современных ЦСК?

- Структура и характеристики поля типа В.

- Структура и характеристики поля типа В-В.

- Структура и характеристики поля типа В-П-В.

- Структура и характеристики поля типа П-В-П.

- Какие режимы работы ступеней временной коммутации используются в поле В-П-В?

- Достоинства и недостатки коммутационных полей только с временной коммутацией.

- Способы увеличения быстродействия коммутационного поля.

- С какой целью коммутационные поля в ЦСК дублируются?

- Зачем между звеньями временной коммутации включают звенья пространственной коммутации?

- Какие скорости цифровых линий используются внутри коммутационных полей ЦСК?

- Какова может быть максимальная временная задержка в коммутационном поле В-П-В?

- Какова может быть максимальная временная задержка в коммутационном поле П-В-П?

- Сколько трактов проключается в цифровом коммутационном поле при соединении двух абонентов?

- В каком коде коммутируется речевая информация в цифровом коммутационном поле?

- Сколько временных коммутаторов необходимо для построения поля В-П-В на 10 входящих и 10 исходящих ИКМ линий?

- Сколько временных коммутаторов необходимо для построения поля П-В-П на 32 входящих и 32 исходящих ИКМ линий?

- Сколько пространственных коммутаторов необходимо для построения поля П-В-П на 8 входящих и 8 исходящих ИКМ линий?

- Способы уменьшения вероятности блокировки в цифровых коммутационных полях.

- Какие соединения могут быть проключены в цифровых коммутационных полях?

Задача 3.

В коммутационном поле со структурой В-П-В на 8 входящих и 8 исходящих ИКМ-линий установить одностороннее соединение заданного КИ входящей ИКМ-линии с заданными КИ исходящей ИКМ-линии в соответствии с данными табл. 3. Номер свободного КИ внутренней ИКМ-линии выбирается произвольно.

ТРЕБУЕТСЯ:

1. Изобразить схему коммутационного поля с указанием используемых при коммутации временных и пространственных коммутаторов, номеров ячеек управляющих и разговорных ЗУ, содержимого этих ячеек.

2. Определить требуемое число и характеристики пространственных и временных коммутаторов, необходимых для построения коммутационного поля.

3. Описать процесс работы схемы при коммутации одностороннего разговорного тракта заданных входящей ИКМ-линии и входящего КИ с исходящей ИКМ-линией и исходящим КИ.

4. Определить временную задержку информации при коммутации указанных КИ.

Таблица 3

| № варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входящая ИКМ-линия | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| Входящий КИ | 22 | 4 | 18 | 31 | 0 | 28 | 7 | 19 | 13 | 31 | 0 | 2 | 16 | 24 | 19 | 5 | 12 | 15 | 8 | 23 | 18 |
| Исходящая ИКМ-линия | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Исходящий КИ | 3 | 15 | 7 | 4 | 21 | 19 | 30 | 11 | 25 | 0 | 31 | 29 | 5 | 18 | 27 | 10 | 26 | 9 | 14 | 29 | 7 |

1.5. Системы управления ЦСК

- Какой режим работы ЦУУ дает большую надежность?

- В каких станциях целесообразно применение централизованных систем управления?

- В каких структурах систем управления ЦСК присутствуют ЦУУ?

- В каких структурах систем управления ЦСК отсутствуют ЦУУ?

- Возможна ли связь отдельных управляющих устройств в иерархических системах управления ЦСК?

- Какую структуру управления имеет система EWSD?

- Какую структуру управления имеет система S-12?

- Какую структуру управления имеет система 5ESS?

- Какую структуру управления имеет система AXE-10?

- Какую структуру управления имеет система "КВАНТ"?

1.6. Принципы построения функциональных блоков в ЦСК

- Какие функции обычно выполняют реле в абонентских комплектах (АК) ЦСК?

- Сколько первичных потоков ИКМ необходимо для включения абонентского концентратора емкостью 950 номеров в станцию и нагрузке 0,1 Эрл/АЛ?

- Какая функция АК обозначается буквой В в проблеме BORSCHT?

- Какая функция АК обозначается буквой О в проблеме BORSCHT?

- Какая функция АК обозначается буквой R в проблеме BORSCHT?

- Какая функция АК обозначается буквой S в проблеме BORSCHT?

- Какая функция АК обозначается буквой C в проблеме BORSCHT?

- Какая функция АК обозначается буквой H в проблеме BORSCHT?

- Какая функция АК обозначается буквой T в проблеме BORSCHT?

- Какова максимальная емкость абонентского концентратора, который подключен к станции через 3 первичных потока ИКМ при нагрузке 0,2 Эрл/АЛ?

- Сколько входов в коммутационное поле ЦСК необходимо для подключения 6000 АЛ и 40 первичных потоков ИКМ?

- Сколько блоков аналоговых СЛ необходимо в ЦСК для подключения 180 аналоговых соединительных линий?

- Сколько соединительных линий обычно включается в один блок аналоговых СЛ?

- В ЦСК включено 620 аналоговых и 120 цифровых соединительных линий ИКМ-30. Сколько блоков аналоговых СЛ будет на станции?

- Как строится блок аналоговых соединительных линий в ЦСК?

- Как строится блок аналоговых абонентских линий в ЦСК?

- Какое закрепление абонентских линий за канальными интервалами ИКМ-линий используется в блоке абонентских линий ЦСК?

- Какое закрепление соединительных линий за канальными интервалами ИКМ-линий используется в блоке соединительных линий ЦСК?

- Какой тип сигнализации используется в блоке аналоговых абонентских линий?

- Какой тип сигнализации используется в блоке аналоговых соединительных линий при передаче линейных сигналов?

- Какие соединения устанавливаются в поле ЦСК для подключения блоков линейной сигнализации?

- Какие соединения устанавливаются в поле ЦСК для подключения блоков многочастотной сигнализации?

- Сколько ИКМ линий может обслужить один блок линейной сигнализации, подключенный к коммутационному полю станции по цифровой линии со скоростью 2 Мбит/с?

- Сколько речевых каналов может обслужить один блок линейной сигнализации, подключенный к коммутационному полю станции по цифровой линии со скоростью 2 Мбит/с?

- Сколько речевых каналов может обслужить один блок многочастотной сигнализации, подключенный к коммутационному полю станции по цифровой линии со скоростью 2 Мбит/с?

- Сколько времени займет передача шести бит сигнальной информации при сигнализации 2ВСК?

- В каком цикле сверхцикла ИКМ будет передаваться сигнальная информация 20 КИ при сигнализации 2ВСК?

- Сигнальная информация каких КИ будет передаваться в 16 КИ 3-го цикла ИКМ?

- От чего зависит количество блоков линейной сигнализации в ЦСК?

- От чего зависит количество блоков многочастотной сигнализации в ЦСК?

## РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ

2.1. Принципы построения и функционирования системы EWSD

- Технические характеристики системы EWSD.

- Варианты использования системы EWSD на сетях связи.

- Архитектура системы EWSD.

- Услуги, реализуемые системой EWSD.

- Принципы построения и функционирования цифрового абонентского блока DLU.

- Принципы построения и функционирования линейных групп LTG.

- Принципы построения и функционирования коммутационного поля SN.

- Принципы построения и функционирования блока общеканальной сигнализации CCNC.

- Принципы построения и функционирования буфера сообщений МВ.

- Принципы построения и функционирования координационного процессора СР113.

- Принципы построения системы управления EWSD.

- Коммутаторные системы EWSD.

- Алгоритм установления внутристанционного соединения в системе EWSD.

- Алгоритм установления исходящего местного и междугородного соединения в системе EWSD.

- Алгоритм установления входящего местного и междугородного соединения в системе EWSD.

- Работа системы EWSD с другими станциями при различных системах сигнализации (декадной, многочастотной, ОКС).

- Организация технической эксплуатации системы EWSD.

- Принципы построения языка MML системы EWSD.

- Основные положения проектирования системы EWSD.

- Особенности конструктивного исполнения системы EWSD.

2.2. Принципы построения и функционирования системы Alcatel 1000 S12.

- Технические характеристики системы Alcatel 1000 S12.

- Варианты использования системы Alcatel 1000 S12 на сетях связи.

- Архитектура системы Alcatel 1000 S12.

- Услуги, реализуемые системой Alcatel 1000 S12.

- Принципы построения и функционирования терминальных модулей системы Alcatel 1000 S12.

- Принципы построения и функционирования дополнительных модулей управления Alcatel 1000 S12.

- Принципы построения и функционирования модулей абонентских линий системы Alcatel 1000 S12.

- Принципы построения и функционирования модулей цифровых трактов системы Alcatel 1000 S12.

- Архитектура коммутационного поля системы Alcatel 1000 S12.

- Принципы построения и функционирования цифрового коммутационного элемента системы Alcatel 1000 S12.

- Команды управления установлением соединений в коммутационном поле системы Alcatel 1000 S12.

- Принципы построения системы управления системы Alcatel 1000 S12.

- Алгоритм установления внутристанционного соединения в системе Alcatel 1000 S12.

- Алгоритм установления исходящего местного и междугородного соединения в системе Alcatel 1000 S12.

- Алгоритм установления входящего местного и междугородного соединения в системе Alcatel 1000 S12.

- Работа системы Alcatel 1000 S12с другими станциями при различных системах сигнализации (декадной, многочастотной, ОКС).

- Технические решения обеспечения структурной надежности в системе Alcatel 1000 S12.

- Организация технической эксплуатации системы Alcatel 1000 S12.

- Основные положения проектирования системы Alcatel 1000 S12.

- Особенности конструктивного исполнения системы Alcatel 1000 S12.

- 2.3. Принципы построения и функционирования системы АХЕ-10

- Технические характеристики системы АХЕ-10.

- Варианты использования системы АХЕ-10 на сетях связи.

- Архитектура системы АХЕ-10. Основные подсистемы.

- Услуги, реализуемые системой АХЕ-10.

- Принципы построения и функционирования подсистемы абонентского доступа SSS.

- Принципы построения и функционирования подсистемы коммутационного поля GSS.

- Временная коммутация в поле системы АХЕ-10.

- Пространственная коммутация в поле системы АХЕ-10.

- Конфигурации коммутационного поля системы АХЕ-10.

- Принципы построения и функционирования подсистемы соединительных линий и сигнализации TCS.

- Принципы построения системы управления APZ в системе АХЕ-10.

- Алгоритм установления внутристанционного соединения в системе АХЕ-10.

- Алгоритм установления исходящего местного и междугородного соединения в системе АХЕ-10.

- Алгоритм установления входящего местного и междугородного соединения в системе АХЕ-10.

- Работа системы АХЕ-10 с другими станциями при различных системах сигнализации (декадной, многочастотной, ОКС).

- Технические решения обеспечения структурной надежности в системе АХЕ-10.

- Организация технической эксплуатации системы АХЕ-10.

- Технические решения обеспечения структурной надежности в системе АХЕ-10.

- Основные положения проектирования системы АХЕ-10.

- Особенности конструктивного исполнения системы АХЕ-10.

2.4. Принципы построения и функционирования системы МТ-20/25

- Технические характеристики системы МТ-20/25.

- Варианты использования системы МТ-20/25 на сетях связи.

- Архитектура системы МТ-20/25.

- Принципы построения и функционирования абонентского концентратора URA.

- Принципы построения и функционирования блока соединительных  линий URJ.

- Принципы построения и функционирования коммутационного поля.

- Ступень временной коммутации системы МТ-20/25.

- Ступень пространственной коммутации системы МТ-20/25.

- Принципы построения и функционирования сигналлера SVV.

- Принципы построения и функционирования сигналлера SMF.

- Принципы построения и функционирования сигналлера SMЕ.

- Принципы построения системы управления МТ-20/25.

- Алгоритм установления внутристанционного соединения в системе МТ-20/25.

- Алгоритм установления исходящего местного и междугородного соединения в системе МТ-20/25.

- Алгоритм установления входящего местного и междугородного соединения в системе МТ-20/25.

- Работа системы МТ-20/25 с другими станциями при различных системах сигнализации (декадной, многочастотной).

- Технические решения обеспечения структурной надежности в системе МТ-20/25.

- Организация технической эксплуатации системы МТ-20/25.

- Основные положения проектирования системы МТ-20/25.

- Особенности конструктивного исполнения системы МТ-20/25.

2.5. Принципы построения цифровых систем коммутации отечественного и зарубежного производства, используемых на ВСС РФ

- Технические характеристики и архитектура системы АТСЦ-90.

- Технические характеристики и архитектура системы КВАНТ-Е.

- Технические характеристики и архитектура системы Омега.

- Технические характеристики и архитектура системы Сигма.

- Технические характеристики и архитектура системы Элком.

- Технические характеристики и архитектура системы DX-200.

- Технические характеристики и архитектура системы 5ESS.

- Технические характеристики и архитектура системы LineaUT.

- Технические характеристики и архитектура системы NEAX-61.

- Технические характеристики и архитектура системы DRX-4.

- Технические характеристики и архитектура системы SI 2000.

- Технические характеристики и архитектура системы SDE.